段階確認検査一覧表

| 番号 | 工種（細別） | 予定 |  | 実施 |  | 立会方法 | 監督員名（確認者） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 段階確認予定時期 | 確認事項 | 段階確認実施日 | 確認事項 |  |  |
| 1 | 鉄筋工事（基礎） | 材料搬入時 | ロールマーク確認 メタルタグ確認 | △月△日 | ロールマーク確認 メタルタグ確認 | 机上 | 〇〇 〇〇 印 |
| 2 | 鉄筋工事（基礎） | 配筋完了後 （コンクリート打設前） | 配筋要領（径・本数・ピッチ）、 かぶり厚さ、定着長さ、継手長さ、開口補強他 | △月△日 | 配筋要領（径・本数・ピッチ）、 かぶり厚さ、定着長さ、継手長さ、開口補強他 | 臨場 | 〇〇 〇〇 印 |
| 3 | 鉄筋工事（1階床） | 材料搬入時 | ロールマーク確認 メタルタグ確認 | △月△日 | ロールマーク確認 メタルタグ確認 | 臨場 | 〇〇 〇〇 印 |
| 4 | 鉄筋工事（1階立上り） | 配筋完了後 （コンクリート打設前） | 配筋要領（径・本数・ピッチ）、 かぶり厚さ、定着長さ、継手長さ、開口補強他 | △月△日 | 配筋要領（径・本数・ピッチ）、 かぶり厚さ、定着長さ、継手長さ、開口補強他 | 臨場 | 〇〇 〇〇 印 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工種別施工計画書と併せて監督員に提出すること。 |  |  |  | 段階確認後に随時押印する。 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |